| 6 | _integrated_green_function() | 8× _integrated_potential(), Oktanten-Spiegelung, dτ = dz·γ | G (B,64,64,64) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | _solve_poisson_equation() | rfftn(ρ)·rfftn(G) → irfftn, ÷ 4πε₀, zurückschneiden | Input → Output: ρ [C/m³] → Φ [V] (B,64,64,64) → (B,32,32,32) |

- FNO-Surrogat in 7) _solve_poisson_equation() einfügen, wo FFT von Green-Funktion(6) und _array_rho(5) hin und zurück von ihrer Multiplikation erfolgt

Zitat Claude Code Opus 5: „phi traegt einen Offset: min = 1.9502e+07 V, Spannweite = 4.6190e+07 V.

Die integrierte Greensche Funktion ist nur bis auf eine Konstante bestimmt --

physikalisch relevant ist ausschliesslich der Gradient. Fuer ein Surrogat heisst

das: Lernziel ist phi ohne Mittelwert, nicht phi.“

PDE (in _integrated_green_function) kann anisotrop, d.h. Feldstärke richtungsabhängig sein, da [dx, dy, dtau] = [dx, dy, dz * gamma], wenn gamma sehr klein oder sehr groß. Das kann andere Anforderungen (hinsichtlich der numerischen Lösbarkeit) an den zu trainierenden Neural Operator stellen, der den bisherigen numerischen Solver in _solve_poisson_equation ersetzen soll.

## Class SurrogateSpaceChargeKick

- bisher in cheetah_test.ipynb

- In ein Eigenes .py überführen oder in space_charge_kick.py

- ist ein Child von cheetah.SpaceChargeKick

- überschreibt _solve_poisson_equation (und __init__),

  - um - sobald realisiert - eigenen Solver (d.h. Neural Operator) anzuwenden, wobei solver(rho, cell_size, beam.relativistic_gamma, exact)

  - per default „solver = None“, d.h. Solver/ Neural Operator noch nicht vorhanden – Fallback auf _solve_poisson_equation-Methode bzw. solver davon aus Parent-Class

- Methode build_segment(kick_factory) hinzugefügt

  - kick_factory:

    - entweder SurrogateSpaceChargeKick

    - oder cheetah.SpaceChargeKick

  - return cheetah.Segment(elements=[…])

    - enthält entsprechenden kick_factory

    - ggf. muss Anordnung innerhalb elements angepasst werden an das jeweilige Lattice

- Arbeit mit dieser Class:

# Minimales Lattice mit SpaceChargeKick.

# Aufbau uebernommen aus tests/test_space_charge_kick.py::test_cold_uniform_beam_expansion:

# ein kalter, uniform gefuellter Bunch verdoppelt ueber `section_length` seine Groesse.

# Damit ist "einen Kick tracken" nicht nur ausgefuehrt, sondern gegen eine analytische

# Referenz geprueft.

R0 = torch.tensor(0.001)           # Bunchradius im Ruhesystem, m

TOTAL_CHARGE = torch.tensor(1e-8)  # C

ENERGY = torch.tensor(2.5e8)       # eV

NUM_PARTICLES = 100_000

gamma = ENERGY / REST_ENERGY

beta = (1 - gamma.square().reciprocal()).sqrt()

incoming = cheetah.ParticleBeam.uniform_3d_ellipsoid(

num_particles=NUM_PARTICLES,

total_charge=TOTAL_CHARGE,

energy=ENERGY,

radius_x=R0,

radius_y=R0,

radius_tau=R0 / gamma / beta,  # Bunchlaenge im Laborsystem

sigma_px=torch.tensor(1e-15),  # "kalt": praktisch keine Anfangsdivergenz

sigma_py=torch.tensor(1e-15),

sigma_p=torch.tensor(1e-15),

)

segment = build_segment(SurrogateSpaceChargeKick, solver=neuraloperator)

outgoing = segment.track(incoming)

Zitat Claude Opus 5 (cheetah_test.ipynb): Die FFT-Faltung ist zyklisch, die Physik ist es nicht. Deshalb wird ρ auf das doppelte Gitter genullpolstert (`_array_rho`), G in alle acht Oktanten gespiegelt, und nach der Rücktransformation auf 32³ zurückgeschnitten. Preis: achtmal so viele Gitterpunkte, wie physikalisch nötig wären.

Zitat Claude Opus 5 Mittel: Du ersetzt den Lösungsoperator einer elliptischen PDE — eine Abbildung zwischen Funktionenräumen:

\mathcal{S}: \rho \;\longmapsto\; \phi

Li et al. lernen im FNO-Paper unter anderem Darcy-Flow, was strukturell dasselbe Tier ist — elliptisch, global gekoppelt, Lösung hängt an jedem Punkt vom gesamten Eingabefeld ab.

Der Charme dabei: die exakte Lösung ist eine Faltung im Ortsraum, also eine punktweise Multiplikation im Fourierraum. Genau das macht eine FNO-Schicht. Der Operator, den du lernen willst, liegt bauartlich schon in der Architektur — dein Netz muss im Grunde nur den Kern ^G approximieren und die γ-Abhängigkeit mitlernen, statt ihn analytisch aufzubauen.

Praktisch heißt das: die Schnittstelle liegt innerhalb von _solve_poisson_equation. Rein: charge_density (ungepaddet, grid_shape) plus γ und cell_size. Raus: potential auf demselben Gitter.

# Aus Claude Code Opus 5.5 (Medium) Chat „space_charge_kick gradient error” (05.10.2026):

## Datengenerierung

Erzeugen in Batches auf der GPU. Cheetah vektorisiert über Strahlen: Du kannst Parameter-Tensoren mit Batch-Dimension übergeben und viele Strahlen in einem Aufruf durchrechnen.

- Speichern als {"x": rho[N,1,nx,ny,nτ], "y": phi[...], "cell_size": ..., "gamma": ...}.

- Test bei mehreren Auflösungen, z. B. Training auf 32³ und Test auf 64³, wie die Darcy-Tests bei 16/32. So prüfst du, ob das Modell bei feinerem Gitter genauso gut funktioniert, was ein Hauptargument für Neural Operators ist.

- Ein Testset mit Strahltypen, die im Training nicht vorkamen. Sonst misst du nur, wie gut das Modell bekannte Fälle reproduziert.

## Welches Gitter bekommt das Modell?

- Empfehlung: ρ und φ physikalisch (32³) speichern und übergeben, plus domain_padding im FNO. Das Hockney-Polster ist ein Detail des klassischen Lösers. Das Modell sollte es nicht lernen müssen.

- Alternative mit einem interessanten Detail: Auf dem gepolsterten 64³-Gitter ist φ = IFFT(FFT(ρ)·FFT(G)) exakt eine lineare Fourier-Schicht. Wenn G fest wäre, könnte eine einzige FNO-Schicht ohne Nichtlinearität und mit allen Moden die Abbildung exakt darstellen. G hängt aber von cell_size und γ ab, ändert sich also von Sample zu Sample. Das ist der eigentliche Lerninhalt (siehe Abschnitt Randbedingungen bei Daten für NO). Für deine Thesis ist das ein schöner Satz zur Begründung, warum ein FNO für dieses Problem passt.

## Frequenzmoden

- Was n_modes bedeutet: Pro Fourier-Schicht behält ein FNO nur die untersten n_modes Moden pro Richtung. Das macht ihn unabhängig von der Gitterauflösung und wirkt wie ein Tiefpass. Die Moden können die Auflösung nicht überschreiten. Bei 32³ sind höchstens etwa 16 pro Richtung sinnvoll.

- Was dafür spricht: Dein Notebook zeigt bereits, dass φ deutlich glatter ist als ρ (Zelle 19). Die meiste Energie von φ liegt also in niedrigen Moden. Das Schrotrauschen in ρ (endliches N, CIC-Deposition) ist hochfrequent und wird von der Modenbegrenzung eher weggefiltert. Das ist ein Vorteil.

- Wie du n_modes wählst: Dein TruncatedSolver aus Zelle 22 (cheetah_test.ipynb) ist genau dafür gebaut. Er zeigt, welchen Fehler im Strahl eine bestimmte Modenzahl im besten Fall verursacht. Damit kannst du n_modes belegen statt raten.

- Kosten: Gewichte einer Fourier-Schicht wachsen mit modes³ · hidden_channels². Schau dir deshalb Tucker- oder CP-faktorisierte Gewichte an (factorization="tucker" im FNO von neuralop).

## (Rand-)Bedingungen für NO & Daten

- Der Offset von φ. Wie in deinem Notebook festgehalten (Zelle 18): Für die Kraft zählt nur der Gradient von φ. Trainiere deshalb entweder auf φ ohne Mittelwert oder direkt auf dem Feld (Schnitt bei _E_plus_vB_field).

- Die Verlustfunktion passt dazu. H1Loss aus dem Darcy-Beispiel bestraft auch Fehler im Gradienten. Da die Kraft = Gradient von φ ist, ist H1 für dich physikalisch besser begründet als reines L2.

- Skalierung:

  - Cheetah skaliert Gitter mit dem Strahl (grid_extent · σ)
=> In Gitterkoordinaten sehen also alle Strahlen ähnlich groß aus

  - physikalische Zellgröße und das Seitenverhältnis dx : dy : dτ·γ ändern sich aber von Sample zu Sample, und G hängt davon ab
=> Modell braucht diese Größen deshalb als Eingabe, z. B. als konstante Zusatzkanäle oder über eine Konditionierung.

- Entdimensionalisierung:

  - Mit Q als Gesamtladung, V als Zellvolumen und h = (dx · dy · dτ·γ)^(1/3) als charakteristischer Zelllänge:
rho_hat = rho * V / Q                       # Ladungsanteil pro Zelle, Summe ≈ 1
phi_hat = phi * 4*pi*eps0 * h / Q
Die IGF hat die Einheit Länge² und skaliert mit h², das Zellvolumen mit h³. Damit ist phi_hat = g ∗ rho_hat, und der Kern g hängt nur noch von den Seitenverhältnissen dx : dy : dτγ ab. Ladung und absolute Strahlgröße fallen ganz heraus. Das Modell muss nur noch die Seitenverhältnisse als Zusatzinput bekommen, nicht mehr Q, σ und γ einzeln. Die Skalenfaktoren (Q, h) speicherst du pro Sample mit, um φ später zurückrechnen zu können.

  - UnitGaussianNormalizer über den data_processor. Auf den dimensionslosen Größen bringt er die verbleibenden Werte nur noch auf Mittelwert 0 und Standardabweichung 1.

  - Umsetzung:
from neuralop.data.transforms.data_processors import DefaultDataProcessor

class PhysicalScalingProcessor(DefaultDataProcessor):
    """Stufe 1 (physikalisch, pro Sample) vor Stufe 2 (statistisch, global)."""

    def preprocess(self, data_dict, batched=True):
        q = data_dict["Q"].to(self.device).view(-1, 1, 1, 1, 1)
        v = data_dict["V"].to(self.device).view(-1, 1, 1, 1, 1)
        h = data_dict["h"].to(self.device).view(-1, 1, 1, 1, 1)
        data_dict["x"] = data_dict["x"].to(self.device) * v / q
        data_dict["y"] = data_dict["y"].to(self.device) * (4 * torch.pi * epsilon_0) * h / q
        return super().preprocess(data_dict, batched)

- Differenzierbarkeit: Ein FNO ist vollständig differenzierbar. Vermeide aber Vorverarbeitung mit NumPy im Vorwärtspfad.

- Vergleich mit bisherigem Löser:  Vergleiche dann nicht nur den Feldfehler, sondern auch die Strahlgrößen σ_x, σ_px nach dem Tracking.

# Offene Entscheidungen aus Plan: Datengenerierung

  - Polsterung: \rho_{hat} ohne Nullpolsterung , dafür FNO mit domai_padding (default = Gitter * 1.25)

  - Zielgröße: \rho_{hat} -> \phi_{hat} (Schnitt A)

  - Datenquelle: Strahlen aus echtem Cheetah-Lattice (uniform_3d_ellipsoid, from_parameters, ggf. from_astra, from_twiss etc.)

  - Datenmengen:

    - Für Probe: 1000

    - Minimum: 5000

    - Maximum: 50000

# Modell Stand 08.10.2026

Training auf Auflösung 16³

Test auf Auflösungen 16³ - 128³ zeigt, dass eher rho identitär auf phi abgebildet wird, als dass das Netz die GT von phi lernt.

Mögliche Lösung: Aktivierungsfunktionen von FNO prüfen und Hyperparams anpassen, z.B. Tiefe (fourier layers) und Breite (Neuronen pro Layer)

https://claude.ai/share/dc67a09f-9f7d-4ce9-b689-6e332cfc2f70

Urspr. mit 32³ -> 64³ (Hockney-Methode) vorgesehen, wenn aus _array_rho() kommend für Berechnnung via FFT, welches periodisch/ zyklisch arbeitet