| 6 | _integrated_green_function() | 8× _integrated_potential(), Oktanten-Spiegelung, dτ = dz·γ | G (B,64,64,64) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | _solve_poisson_equation() | rfftn(ρ)·rfftn(G) → irfftn, ÷ 4πε₀, zurückschneiden | Input → Output: ρ [C/m³] → Φ [V] (B,64,64,64) → (B,32,32,32) |

- FNO-Surrogat anstelle von 7) _solve_poisson_equation() einfügen, da hier drin Green-Funktion(6), dann FFT-Berechnung (hin und zurück) erfolgt

Zitat Claude Code Opus 5: „phi traegt einen Offset: min = 1.9502e+07 V, Spannweite = 4.6190e+07 V.

Die integrierte Greensche Funktion ist nur bis auf eine Konstante bestimmt --

physikalisch relevant ist ausschliesslich der Gradient. Fuer ein Surrogat heisst

das: Lernziel ist phi ohne Mittelwert, nicht phi.“

## Class SurrogateSpaceChargeKick

- bisher in cheetah_test.ipynb

- In ein Eigenes .py überführen oder in space_charge_kick.py

- ist ein Child von cheetah.SpaceChargeKick

- überschreibt _solve_poisson_equation (und __init__),

  - um - sobald realisiert - eigenen Solver (d.h. Neural Operator) anzuwenden, wobei solver(rho, cell_size, beam.relativistic_gamma, exact)

  - per default „solver = None“, d.h. Solver/ Neural Operator noch nicht vorhanden – Fallback auf _solve_poisson_equation-Methode bzw. solver davon aus Parent-Class

- Methode build_segment(kick_factory) hinzugefügt

  - kick_factory:

    - entweder SurrogateSpaceChargeKick

    - oder cheetah.SpaceChargeKick

  - return cheetah.Segment(elements=[…])

    - enthält entsprechenden kick_factory

    - ggf. muss Anordnung innerhalb elements angepasst werden an das jeweilige Lattice

- Arbeit mit dieser Class:

# Minimales Lattice mit SpaceChargeKick.

# Aufbau uebernommen aus tests/test_space_charge_kick.py::test_cold_uniform_beam_expansion:

# ein kalter, uniform gefuellter Bunch verdoppelt ueber `section_length` seine Groesse.

# Damit ist "einen Kick tracken" nicht nur ausgefuehrt, sondern gegen eine analytische

# Referenz geprueft.

R0 = torch.tensor(0.001)           # Bunchradius im Ruhesystem, m

TOTAL_CHARGE = torch.tensor(1e-8)  # C

ENERGY = torch.tensor(2.5e8)       # eV

NUM_PARTICLES = 100_000

gamma = ENERGY / REST_ENERGY

beta = (1 - gamma.square().reciprocal()).sqrt()

incoming = cheetah.ParticleBeam.uniform_3d_ellipsoid(

num_particles=NUM_PARTICLES,

total_charge=TOTAL_CHARGE,

energy=ENERGY,

radius_x=R0,

radius_y=R0,

radius_tau=R0 / gamma / beta,  # Bunchlaenge im Laborsystem

sigma_px=torch.tensor(1e-15),  # "kalt": praktisch keine Anfangsdivergenz

sigma_py=torch.tensor(1e-15),

sigma_p=torch.tensor(1e-15),

)

segment = build_segment(SurrogateSpaceChargeKick, solver=neuraloperator)

outgoing = segment.track(incoming)

Zitat Claude Opus 5 (cheetah_test.ipynb): Die FFT-Faltung ist zyklisch, die Physik ist es nicht. Deshalb wird ρ auf das doppelte Gitter genullpolstert (`_array_rho`), G in alle acht Oktanten gespiegelt, und nach der Rücktransformation auf 32³ zurückgeschnitten. Preis: achtmal so viele Gitterpunkte, wie physikalisch nötig wären.